МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

# КАФЕДРА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

### КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ПО АРХИТЕКТУРЕ

Малоэтажное здание из мелкоразмерных элементов

#### Пояснительная записка

Руководитель: Соколова И. В.

Студент: Алексеев А.А.

Факультет: ГСХ III

Москва 2010

СОДЕРЖАНИЕ

- ГЕНПЛАН

- ОБЪЁМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

- КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

- НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

- ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИЙ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГЕНПЛАН

1). Район строительства: город Новокузнецк. Размеры участка 75*110 м.

2). Характеристика строительной площадки:

Рельеф участка с уклоном.

Расчетная глубина промерзания грунтов 1,2м.

Преобладающее направление ветра – СВ

Класс капитальности здания – 3

Класс ответственности - 3

Площадь застройки 122 м2

Площадь покрытий 1474 м2

Площадь озеленения 5854 м2

Объект строительства - коттедж двухэтажный 5-комнатный жилой дом с баней, беседкой и прудом. Дорожки выполнены из тротуарной плитки. Со стороны главной улицы к дому ведет дорога. Проектируемый дом находится на южной части участка. В центре участка находятся пруд ,беседка и баня.

По всей площади посажены газон и деревья.

- ОБЪЁМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

При входе в дом со стороны юго-западного крыла расположено крыльцо с навесом. Далее следует утеплённый тамбур и холл. Из холла мы попадаем в гостиную, кухню, далее в столовую. В холл выходит лестница, ведущая на 2 этаж. Через кухню можно попасть в постирочную и гладильную комнаты. В прикухонный холл выходит лестница, ведущая в подвал, имеющий кладовую. Из столовой и прикухонного холла есть дополнительные «летние » выходы во двор. На 2 этаже расположены спальня и кабинет, выход на балкон.

На 1и 2-м этажах размещены совмещенные санузлы.

Здание имеет размеры в плане 9 м х 9,6 м

- КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

Жилой дом запроектирован с поперечными несущими стенами.

Фундамент: Под жилой дом запроектированы монолитные бутобетонные фундаменты. Фундамент крылец- бутобетонные фундамент мелкого заложения

Цокольная часть отделывается бетонной плиткой под дикий камень. По обрезу цоколя устраивается горизонтальная гидроизоляция на которую монтируется конструкция цокольного перекрытия

Стены: Наружные стены здания запроектированы 3-слойной конструкции из кирпича и пеноплиуретанового утеплителя. Толщина наружных стен 420 мм, внутренних (несущих) – 380 мм, ненесущие120мм ,80мм.

Перекрытия: деревянные балочные.

Крыша: 2-скатная.

Кровля: металлочерепица.

Для крепления кровельных материалов по стропилам устраивают обрешетку из досок .

Перемычки: сборный железобетон.

Лестница: деревянная

Полы: из натурального паркета с лакировкой в 3 слоя во всех спальнях..Кафель в санузлах, гостиной, столовой, кухне. В санузлах и гостиной применена система «Тёплый пол». Имеется 1 вентиляционный канал.

Окна: Окна в значительной мере определяют степень комфорта в здании и его архитектурно - художественное решение. Окна подобраны по ГОСТ-у, в соответствии с площадями освещаемых помещений, и предложениями задания. Верх окон максимально приближен к потолку, что обеспечивает лучшую освещенность в глубине комнаты.

Двери: В данном проекте размеры дверей приняты по ГОСТ-у двери, как внутренние внутри квартир, кабинетах так и наружные усиленные. Двери применены однопольные: 2,1 м высотой и 0,9; 0,8; 0,7 м шириной. Для обеспечения быстрой эвакуации большинство дверей открываются наружу по направлению движения на улицу исходя из условий эвакуации людей из здания при пожаре. Дверные коробки закреплены в проемах к антисептированым деревянным пробкам, закладываемым в кладку во время кладки стен. Дверные полотна навешивают на петлях (навесах), позволяющих снимать открытые настежь дверные полотна с петель - для ремонта или замены полотна двери. Во избежание нахождения двери в открытом состоянии или хлопанья устанавливают специальные пружинные устройства, которые держат дверь в закрытом состоянии и плавно возвращают дверь в закрытое состояние без удара. Двери оборудуются ручками, защелками и врезными замками.

- НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

Кирпичные стены окрашены фасадными красками. Цоколь покрыт бетонной плиткой. Крыша покрыта металлочерепицей.

- ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Жилая комната. Все спальни и гостиная отделаны обоями . Потолок во всех помещениях окрашен акриловыми красками

Кухня и столовая. Стены отделаны керамической плиткой в сочетании со штукатуркой. Потолок - вагонка. Полы – кафель, устойчивый к истиранию.

Санузел. Стены отделаны керамической плиткой. Потолок – клеевой. Полы – керамическая плитка.

Холлы и коридоры. Стены – оклейка обоями. Потолок – вагонка. Полы – паркет.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИЙ

Мероприятия по антикоррозийной защите строительных конструкций приняты с требованиями СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии». Защита от коррозии стальных деталей, незащищенных бетоном следует предусматривать лакокрасочными покрытиями.

Защита деревянных конструкций производится в соответствии с требованиями СНиП II.25-80 «Деревянные конструкции». Все деревянные конструкции или элементы, соприкасающиеся с каменной кладкой или железобетонными элементами укладываются по слою рубероида и тщательно антисептируются водными растворами фтористого натрия.

## Теплотехнический расчёт для города Ростов-на-Дону.

Средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92:

t=-22. . ( Таблица 1графа 5 СНиП 23-01-99):

Общее требуемое сопротивление теплопередаче (формула (1) СНиП II-3-79**):

=1*(18-(-22))/(4,0*8,7)= 1,14943 м20С/Вт

где п - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху по табл. 3*(п=1)

tв - расчетная температура внутреннего воздуха, С, принимаемая согласно ГОСТ 12.1.005-88 и нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений(tв=180С)

tн - расчетная зимняя температура наружного воздуха, С, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92

tн - нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимаемых по табл. 2*;

в - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, принимаемый по табл. 4*

Градусо-сутки отопительного периода (формула (2) СНиП II-3-79**):

ГСОП = (tв - tот.пер.) zот.пер. =(18-(-3,6))*171= 3693,6

где tот.пер., zот.пер. - средняя температура, С, и продолжительность, сут, периода со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8 С по СНиП 23-01-99 (колонки 11,12)

# Приведённое сопротивление теплопередаче ограждения с учётом энергосбережения (общеэкономическое требуемое)

# (Таблица (1.Б) СНиП II-3-79**)методом интерполяции

Rо.э.тр =3,847

Коэффициент теплопроводности наружней пов-ти н=23 вт/м2Со; (Таблица 4* СНиП II-3-79**): внутренней в=8,7 вт/м2Со (Таблица 6* СНиП II-3-79**)

| ### ГСОП | Rо.э.тр |
| --- | --- |
| 2000 | 2,1 |
| 4000 | 2,8 |

Обще термическое сопротивление: (формула (4) СНиП II-3-79**):

Rо.э.тр =;  ,

где  — толщина слоя, м;

 — расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м • С),

2,69276=0,0430+0,1149+0,12/0,41+0,25/0,56 +0,02 /0,58 +/0,029  Расчётная толщина утеплителя =0,051077 м. Принимаем 50мм

| Наименование |  | ,м |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кирпич глиняный пустотный (ГОСТ530-80) на цементно-песча-номрастворе | 1400 | 0,12 | 0,41 |
| Пенополиуретан ТУ 56-70 | 40 | 0,050 | 0,029 |
| Кирпич глиняный обыкновенный полнотелый (ГОСТ530-80) на це- ментно-песча-номрастворе | 1800 | 0,250 | 0,56 |
| Толщина стены: =420мм |  |  |  |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

      - СНиП 2 – 3 – 79 * “Строительная теплотехника”.

      - СНиП 2 .01.01 - 82 “Строительная климатология и геофизика”.

      - СНиП 2 – 25 – 80 “Деревянные конструкции”.

      - “Архитектура промышленных и гражданских зданий”, Т.Г.Маклакова. Москва

      - “Архитектура промышленных и гражданских зданий”, том 3, Москва ”Стройиздат”

      - ГОСТ 6629 – 74 “Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий”.

      - “Методическое пособие по малоэтажным зданиям”. Москва, МГСУ, 2003 г.