Введение

Наряду с многоэтажными и малоэтажными зданиями в нашей стране применяются сельские дома, имеющие большое распространение в городах, поселках и сельской местности.

К достоинствам сельских домов относятся: облегченность строительных конструкций, возможность использования для них местных строительных материалов, удобная связь с природой на участке.

Недостатками этих домов является: увеличение площади застройки, что приводит к увеличению протяженности дорог, а в городах – к удлинению инженерно – технических коммуникаций, радиусов доступности обслуживающих учреждений и предприятий.

По объемно – планировочной структуре дома эти: одноэтажные и двухэтажные.

По числу комнат дом можно подразделить на двухкомнатные, трехкомнатные, четырехкомнатные и т.д.

В данном курсовом проекте разработан двухэтажный четырехкомнатный жилой дом. Такой дом по сравнению с многоэтажными и малоэтажными домами дешевле на 8–10%, расходы по его отоплению уменьшаются на 15–18%, а сокращение фронта участка сказывается на уменьшении длины улицы и инженерных коммуникаций на 25–30%.

Удовлетворение потребности семьи и каждого ее члена является основным условием планировки данного дома в целом и площади отдельных комнат в частности.

- Объемно-планировочное решение жилого дома

В данном курсовом проекте запроектирован двухэтажный жилой дом.

Двухэтажный дом представляет собой в плане индивидуальный типовой проект для сельской местности предназначенный для проживания 4-ех человек. Кухня расположена на первом этаже, туалет находится на участке. Одна из комнат, самая большая, предназначается для дневного пребывания членов семьи. Другие, меньшие, служат спальными комнатами. Кроме жилых комнат предусматриваются кухня и коридор. К дому примыкает веранда.

Планировочная схема данного дома коридорная, что позволяет предусмотреть отдельный вход в каждую комнату. Комнаты ориентированы на две стороны, каждая имеет естественное освещение.

Высота помещений жилого дома 2.50 м. Жилая площадь 53,1 м.2 Полезная площадь 49,1 м.2 Общая площадь дома 102,1 м.2

2. Конструктивная схема здания. Обеспечение пространственной жесткости

Основанием жилого дома является ленточный фундамент. Чтобы весь фундамент работал одновременно, его скрепляет сваренная между собой арматура, которая обеспечивает равномерное распределение нагрузки и равномерность осадки.

Продольные наружные стены выполняют только ограждающие функции и решаются по принципу самонесущих стен. Они опираются на фундамент дома только для обеспечения их устойчивости.

Чтобы создать жесткий и устойчивый несущий остов здания, необходимо обеспечить надежную связь между кирпичной кладкой и балками перекрытия. Это достигается сваркой закладных деталей с применением накладок из стальных стержней крупного диаметра или из листовой стали.

Внутренняя несущая стена имеет минимальную толщину, исходя из учета требований прочности и звукоизоляции. Во избежании разности осадок и перекосов данного кирпичного дома, со стеновым несущим остовом, количество горизонтальных швов во внутренней и наружных несущих стенах одинаково.

Здание находится в не сейсмически опасном районе. Дополнительного усиления конструкций не требуется. Грунтовые воды отсутствуют, поэтому под зданием нет подвижных грунтов, Глубина заложения фундаментов – 1,7 м (от уровня чистого пола). Рельеф участка ровный.

3. Теплотехнический расчет

Определяем, удовлетворяет ли теплотехническим требованиям наружная стена данного жилого дома со стенами из трехслойных панелей из двух железобетонных ребристых плит с утеплителем из полужестких минераловатных плит =300 и утепленные плитным – пенополистеролом, для климатических условий г. Тольятти.

Определение термического сопротивления ограждающей конструкции

формула (1) ;

где 1, 2 толщина слоя, м; 1, 2 – расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя Вт/(м2 0С). Для трехслойной панели панели плотностью – 400 кг/м3, 1=0,09Вт/(м2 0С). Для утеплителя (пенополистерол) плотностью – 150 кг/м3, 2=0,052Вт/(м2 0С).

Определение сопротивления теплопередачи.

формула (2) ;

где в-коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающих конструкций; для стен в=8,7Вт(м2 0С), н – коэффициент теплоотдачи для зимних условий наружной стены н=23,2 Вт(м2 0С).

Определение тепловой инерции ограждающей конструкции.

Формула (3) ;

где R1,R2 и R3 – термическое сопротивление отдельных слоев ограждающей конструкции, м2 0С / Вт; S1, S2 - расчетные коэффициенты тениусвоения материала отдельных конструкций, Вт/(м2 0С);

S1=1,42 Вт/(м2 0С);

S2=0,89 Вт/(м2 0С);

R1=0,73 м2 0С / Вт;

R2=0,96 м2 0С / Вт

Д=1,42*0,73+0,89×0,96=1,034+0,854=1,9

Определение требуемого сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций, отвечающих санитарно-гигиеническим и комфортным условиям.

формула (4)

где n – коэффициент применяемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху.

Для наружной стены n=1; tв – расчетная температура внутреннего воздуха tв=180С; tн – расчетная температура наружного воздуха 0С равная средней температуре наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,920С, tn – нормативный температурный период между температурой внутреннего воздуха поверхности ограждающей конструкции; для производственных зданий с сухим и нормальным режимом tn=70С.

формула (5)

Так как R0>Rтр, то наружная стена жилого дома удовлетворяет теплофизическим требованиям для условий г. Тольятти

4. Конструкции здания

Фундамент

– фундаменты под несущие стены – монолитные железобетонные; глубина заложения – 1.0–1.7 м; ширина подошвы – 0.6 м;

Стены

– наружные и внутренние стены каменные, утепленные, кладка стен выполнена из силикатного кирпича; толщина наружных утепленных стен – 450 мм, внутренних – 250 мм;

– перегородки деревянные каркасно-щитовые, толщина перегородок 100 мм;

Стены веранд – сборные кирпичные толщиной 160 мм.

Плиты перекрытия.

– перекрытие здания утепленное, выполнено по деревянным балкам; поперечное сечение балок круглое диаметром 150 мм; шаг балок – 0.7 м; утеплитель шлак и опилки, толщина утеплителя – 200 мм;

Крыша

– стропильные конструкции кровли выполнены из дерева; поперечное сечение стропил круглое диаметром 120 мм; шаг стропил – 1.2 м;

– кровля выполнена из металлической черепицы, прикрепленных к деревянной обрешетке;

Окна, двери

Окна по ГОСТ 11214–86 с раздельными переплетами;

Двери – по ГОСТ 6629–88 внутренние; по с. 83 4.10 р. 10.6–2 наружные.

Полы.

5. Описание строительных материалов

Бетон класса В15; В20. Заполнитель для бетона служит гравий ГОСТ 8268–82, с крупностью зерен 5–10 мм.

Арматура стальная d4Вр-I, d10А-II ГОСТ 5781–82*.Применяется для армирования бетонных конструкций, в виде сварной сетки и пространственных каркасов.

Рубероид марки РПП-3006 (ГОСТ 10923–82). Подсыпка рубероида мелкозернистая с обоих сторон полотна ГОСТ 10923–82*.

Для гидроизоляции применяют антисептируемую битумную мастику МБК-Г-55 ГОСТ 2889–82*.

Гравий ГОСТ 8262–82*, крупностью 5–10 мм.

Поверхности окрашены эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465–76*, красками Э-БА-27А ГОСТ 19214–80*, ХВ-124 ГОСТ 10144–89*. Наносят на грунтовку ПФ-021 ГОСТ 25129–82*.

Утеплитель – керамзитовый гравий =550 кг/м3.

Известь ГОСТ 9171–77.

Дверные блоки ГОСТ 6629–74*.

Окна с двойным остеклением ГОСТ 11214–78.

Керамическая плитка ГОСТ 9784–75*.

Раствор цементно-песчаный марки 754100

Отмостка выполнена из асфальта.

6. Спецификация

Таблица 1-Спецификация фундаментов

| Марка Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед., кгc | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВ-1 | – | Буронабивная свая СВ1 800 L=2100 | 40 | 2532 | 1,055м3 |
| СВ-2 | – | Буронабивная свая СВ2 800 L=1800 | 6 | 2170 | 0.904м3 |
| СВ-3 | – | Буронабивная свая СВ3 800 L=2100 | 13 | 3062 | 1,276м3 |
| РСМ1 | – | Ростверк РСМ1, 900х900х300 | 6 | 583 | 0,243м3 |
| РСМ2 | – | Ростверк РСМ2, 12340х400х300 | 1 | 3554 | 1,481м3 |
| С1 | – | Сетка С1 | 6 | 15,16 |  |
| КП1 | – | Простр. каркас КП1 | 6 | 5,64 |  |
| КП2 | – | Простр. каркас КП2 | 11 | 5,37 |  |

Таблица 2-Спецификация оконных и дверных проемов

| Марка Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед., кг. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОР 12–15 | ГОСТ 11214–86 | Оконный блок ОР12–15 | 4 |  |  |
| ОР 15–21 | То же | ОР15–21 | 4 |  |  |
| ОР 15–15 | То же | ОР15–15 | 4 |  |  |
| ОД 101–1 | Шифр 154–257. сер» 83» ал.I | ОД101–1 | 2 |  |  |
| ДН-1 | ГОСТ 24698–81 | Дверь входная ДН21–9ПЩ | 1 |  |  |
| ДН-1 | То же | ДН21–9ЛПЩ | 1 |  |  |
| ДГ 21–9ц | ГОСТ 662988 | ДГ 21–9ц | 1 |  |  |
| ДГ 21–9 цл | То же | ДГ 21–9 цл | 1 |  |  |
| ДГ 21–9 | То же | ДГ 21–9 | 2 |  |  |
| ДГ 21–9 л | То же | ДГ 21–9 л | 2 |  |  |
| ДГ 21–7 | То же | ДГ 21–7 | 1 |  |  |
| ДГ 21–7 л | То же | ДГ 21–7 л | 1 |  |  |
| ДГ 21–9 | То же | ДГ 21–9 | 1 |  |  |
| ДГ 21–9 л | То же | ДГ 21–9 л | 1 |  |  |
| ДГ 21–13 | То же | ДГ 21–13 | 2 |  |  |
| ДГ 19–9* | То же | ДГ 19–9* | 2 |  |  |

Таблица 3-Экспликация полов

| Тип пола по проекту | Схема пола или номер узла по серии | Элементы пола и их толщина | Кол | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Альбом III лист 9 | Щит пола П-1 | 6 | 0,93м3 |

Заключение

В данном курсовом проекте запроектирован двухэтажный жилой дом.

Двухэтажный дом представляет собой в плане индивидуальный типовой проект для сельской местности предназначенный для проживания 4-ех человек. Кухня расположена на первом этаже, туалет находится на участке. Одна из комнат, самая большая,

предназначается для дневного пребывания членов семьи. Другие, меньшие, служат спальными комнатами. Кроме жилых комнат предусматриваются кухня и коридор. К дому примыкает веранда.

Планировочная схема данного дома коридорная, что позволяет предусмотреть отдельный вход в каждую комнату. Комнаты ориентированы на две стороны, каждая имеет естественное освещение.

Высота помещений жилого дома 2.50 м. Жилая площадь 53,1 м.2 Полезная площадь 49,1 м.2 Общая площадь дома 102,1 м.2

Список используемой литературы

- А.Ф. Гаевой, С.А. Усик «Курсовое и дипломное проектирование. Промышленные и гражданские здания». Ленинград, Стройиздат. 1987 г.

- Буга П.Г. «Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания» М. Высшая школа, 1987 – 351 с.

- СНиП 2.01.01–82 «Строительная климатология и геофизика».

- СНиП 2–08.01–89*, «Жилые здания», Госстрой СССР. – М.:ЦИТП Госстроя СССР, 1989–16 с.

- СНиП II-3–79* «Строительная теплотехника».

- «Конструкции гражданских зданий» учебное пособие для вузов/Т.Г. Маклакова; под редакцией Т.Г. Маклакова – М.: Стройиздат, 1986–135 с.