- Министерство высшего и профессионального образования РФ

- Ижевский Государственный Технический Университет

- Приборостроительный факультет

- Курсовой проект

- По курсу: «Автоматическая коммутация».

Тема: «Проектирование станционных сооружений АТС типа РАТC».

Вариант №1.

Выполнил студент-заочник: 				 Дударев А.Ю.

Преподаватель:							 Абилов А.В.

# ИЖЕВСК 2002

Содержание:

1.  Техническое задание.

2.  Расчет поступающих и исходящих интенсивностей нагрузок для каждой РАТС и их распределения по направлениям для цифровой ГТС.

3.  Расчет объема оборудования РАТC.

  - Расчет объема абонентского оборудования.

  - Расчет числа линейных групп LTG.

  - Выбор емкости коммутационного поля SN.

  - Расчет объема оборудования буфера сообщений МВ(В).

  - Расчет объема оборудования управляющего устройства сети ОКС CCNC.

  - Расчет объема оборудования координационного процессора СР113.

4.  Токораспределительная сеть.

5.  Освещение.

6.  Кондиционирование.

7.  Литература.

  - Техническое задание.

Рассчитать объем следующего оборудования (версия 7 системы EWSD) для станции EWSD1:

    - абонентского оборудования (DLU);

    - число LTG различного типа (LTGG, LTGD);

    - емкость коммутационного поля SN(B);

    - количество функциональных блоков буфера сообщений МВ(В);

    - количество функциональных блоков CCNC;

    - количество функциональных блоков СР113.

Привести конфигурацию каждого однотипного статива.

Представить на чертеже план размещения оборудования станции EWSD1 и одного из выносов (RCU) в помещении. При планировке рассмотреть вопросы, связанные с электропитанием станции, а также освещение и кондиционирование.

Абонентская емкость станций (аналоговые абоненты):

| ### EWSD1 | EWSD2 | EWSD3 |
| --- | --- | --- |
| 20 тыс. | 30 тыс. | 50 тыс. |

Абонентская емкость каждого из выносов (RCU1 и RCU2) на станции EWSD1 составляет 5 тыс.

- Расчет поступающих и исходящих интенсивностей нагрузок для каждой РАТС и их распределения по направлениям для цифровой ГТС.

Расчет поступающих интенсивностей нагрузок (ИН) на каждой РАТС производится по формуле:

Yi = a  Ni ,

где а = 0,05 Эрл – удельная поступающая ИН от абонентов; Ni – емкость i-й станции.

YРАТС 1 = 0,05  20000 = 1000 Эрл.

YРАТC 2 =  0,05  30000 = 1500 Эрл.

YРАТC 3 =  0,05  50000 = 2500 Эрл.

Нагрузка на выходе коммутационного поля (КП) определяется как:

Yвыхi=tвыхitвхiYi ,

где tвх_i и tвх_i – время занятия входа и выхода КП i-й РАТС.

Для цифровых АТС с целью упрощения расчетов принимаем tвыхitвхi=1.

YРАТC 1 = Yвых РАТC 1 = 0,05  20000 = 1000 Эрл.

YРАТC 2 = Yвых РАТC 2 = 0,05  30000 = 1500 Эрл.

YРАТC 3 = Yвых РАТC 3 = 0,05  50000 = 2500 Эрл.

Интенсивность нагрузки на выходе коммутационного поля РАТС распределяется по следующим направлениям связи: внутристанционная связь, к УСС, к АМТС и исходящие связи к остальным РАТС.

Для определения внутристанционной нагрузки сначала рассчитывается общая исходящая ИН сети:

Yвыхсети=iYвыхi , где i – номер РАТС.

Yвых_ГТС = Yвых_РАТC 1 + Yвых_РАТC  2 + Yвых_РАТC  3 = 5000 Эрл.

Затем вычисляем долю исходящей ИН для каждой АТС от общей исходящей ИН сети в процентах:

ηi=YвыхiYвыхсети⋅100%.

 РАТC 1 = 20%;

 РАТC 2 = 30%;

 РАТC 3 = 50%.

По таблице определим процент интенсивности внутристанционной нагрузки Квн_i от интенсивности исходящей нагрузки i-й РАТС.

Квн_РАТC 1  = 38,5%;

Квн_РАТC 1  = 46 %;

Квн_РАТC 1  = 61,8%.

Расчет внутристанционных ИН производим по формуле:

Yвнi=Квнi⋅Yвыхi100.

Yвн_РАТC 1 = 385 Эрл;

Yвн_РАТC 2 = 460 Эрл;

Yвн_РАТC 3 = 618 Эрл.

Интенсивность нагрузки к УСС составляет 3% от интенсивности исходящей на РАТС нагрузки, т.е.

YУССi=0,03⋅Yвыхi.

YУСС_РАТC 1 = 30 Эрл;

YУСС_РАТC 2 = 45 Эрл;

YУСС_РАТC 3 = 75 Эрл.

Интенсивность нагрузки к АМТС определяется:

YЗСЛi=ам⋅Ni ,

где Ni – число абонентов i-й категории; ам – удельная междугородная ИН.

YЗСЛ_РАТC 1 = 96 Эрл;

YЗСЛ_РАТC 2 = 144 Эрл;

YЗСЛ_РАТC 3 = 240 Эрл.

Для упрощения расчетов, можно допустить, что входящая междугородная нагрузка равна исходящей:

YСЛМ_РАТC 1 = 96 Эрл;

YСЛМ_РАТC 2 = 144 Эрл;

YСЛМ_РАТC 3 = 240 Эрл.

Нагрузку в направлении от каждой РАТС к сельско-пригородной сети принимаем равной 10% от исходящей нагрузки каждой РАТС:

YУСП_РАТC 1 = 100 Эрл;

YУСП_РАТC 2 = 150 Эрл;

YУСП_РАТC 3 = 250 Эрл.

Интенсивность нагрузки в направлении других РАТС:

Yисх_i = Yвых_i  YУСС_i – Yвн_i – YЗСЛ_i  YУСП_i .

Yисх_РАТC 1 = 389 Эрл;

Yисх_РАТC 2 = 701 Эрл;

Yисх_РАТC 3 = 1317 Эрл.

Результаты сводятся в таблицу:

| Порядковый номер РАТС | Индекс АТС | Y, Эрл | Yвых, Эрл | YУСС, Эрл | YЗСЛ, Эрл | Квн | Yвн, Эрл | Yисх, Эрл | YУСП, Эрл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАТС1 | 1000 | 1000 | 30 | 96 | 38,5 | 385 | 389 | 100 |
| 2 | РАТС 2 | 1500 | 1500 | 45 | 144 | 46 | 460 | 701 | 150 |
| 3 | РАТС 3 | 2500 | 2500 | 75 | 240 | 61,8 | 618 | 1317 | 250 |

При распределении ИН в направлении остальных АТС пропорционально исходящим нагрузкам определим ИН от i-й АТС к j-й АТС:

Yij =Yисхi⋅Yисхjk=1nYисхk−Yисхi ,

где п – число АТС.

YРАТC 1-РАТC 2  = 135 Эрл.

YРАТC 1-РАТC 3  = 254 Эрл.

YРАТC 2-РАТC 1 = 160 Эрл.

YРАТC 2-РАТC 3 = 541 Эрл.

YРАТC 3-РАТC 1  = 470 Эрл.

YРАТC 3-РАТC 2  = 847 Эрл.

Составляем матрицы телефонных нагрузок для каждого из методов распределения ИН.

| № РАТС | 1 | 2 | 3 | УСС | АМТС | УСП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 135 | 254 | 30 | 96 | 100 |
| 2 | 160 | - | 541 | 45 | 144 | 150 |
| 3 | 470 | 847 | - | 75 | 240 | 250 |
| АМТС | 96 | 144 | 240 | - | - | - |
| УСП | 100 | 150 | 250 | - | - | - |

Число СЛ в направлениях определяем по таблице Эрлангов (для цифровых АТС) при следующих нормах потерь (по расчетной нагрузке):

УСС - 0,001;

АМТС – 0,01;

РАТС – 0,005;

Внутрист. – 0,003.

В таблице указаны: в числителе – число СЛ, а в знаменателе – число первичных цифровых трактов (ПЦТ).

| № РАТС | 1 | 2 | 3 | УСС | АМТС | УСП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 160/6 | 300/10 | 47/2 | 114/4 | 125/5 |
| 2 | 190/7 | - | 600/20 | 66/3 | 170/6 | 180/6 |
| 3 | 600/20 | 900/30 | - | 100/4 | 300/10 | 300/10 |
| АМТС | 114/4 | 170/6 | 300/10 | - | - | - |
| УСП | 125/5 | 180/6 | 300/10 | - | - | - |

- Расчет объема оборудования РАТC.

При проектировании станционных сооружений АТС типа EWSD необходимо рассчитать объем следующего оборудования:

- Объем абонентского оборудования;

- Число линейных групп LTG различного типа;

- Емкость коммутационного поля SN;

- Количество функциональных блоков буфера сообщений МВ(В);

- Количество функциональных блоков управляющих устройств и сигнализации по общему каналу CCNC;

- Количество функциональных блоков координационного процессора CP113.

3.1.  Расчет объема абонентского оборудования.

В состав абонентского оборудования системы EWSD входят цифровые абонентские блоки DLU, которые могут располагаться как на самой станции (локальные DLU), так и вне ее (удаленные DLU), а также специальные блоки дистанционного управления RCU.

В отдельный блок DLU можно включить до 952-х абонентских линий в зависимости от их типа, от предусмотренных функциональных блоков и требуемых значений трафика (пропускная способность блока до 100 Эрл).

Число блоков DLU при включении аналоговых АЛ в пределах станции равно:

NDLU = N/952,

где N – абонентская емкость станции.

NDLU РАТС1 = 10000/952 ≈ 11.

Число модулей аналоговых абонентов АЛ SLMA равно:

MSLMA = Na/8,

где Nа – число аналоговых АЛ.

MSLMA РАТС1 = 10000/8 ≈ 1250.

На одном стативе располагается до 119 модулей SLMA. Число стативов R:DLU:

SDLU = MSLMA/119.

SDLU РАТС1 = 1250/119 ≈ 11.

Число процессоров абонентских модулей SLMCP равно:

NSLMCP = MSLMA .

NSLMCP РАТС1 = 1250.

Блоки DLU могут эксплуатироваться в пределах станции и дистанционно. В дистанционный блок RCU могут входить до 6-ти блоков DLU. Каждый DLU блока RCU включает в себя аварийное управляющее устройство SASC, которое служит для управления соединением между абонентами RCU в аварийном режиме и устанавливается на месте 2-х абонентских модулей SLMA.

Число стативов DLU в выносном блоке RCU равно:

S’DLU = M’SLMA/117;

S’DLU RCU1 = 625/117 ≈ 6;

S’DLU RCU2 = 625/117 ≈ 6.

Где M’SLMA – число модулей SLMA в выносном RCU,

M’SLMA = N’a/8;

M’SLMA RCU1 = 5000/8 ≈ 625;

M’SLMA RCU2 = 5000/8 ≈ 625.

Где N’a – число аналоговых АЛ, включенных в RCU.

Число процессоров SLMCP в RCU равно:

N’SLMCP = M’SLMA ;

N’SLMCP RCU1 = 625;

N’SLMCP RCU2 = 625.

3.2.  Расчет числа линейных групп LTG.

Расчет числа линейных групп LTG производится в зависимости от их типа и количества линий, включаемых в них.

Линейная группа LTGG используется для подключения к ней блоков DLU, цифровых СЛ от РАТС сети, цифровых коммутаторов DSB. В одну группу LTGG включаются до 120 каналов пользователя, т.е. до 4-х трактов ИКМ-30, или 64 цифровых коммутаторов DSB. Особенность LTGG в том, что в однорядной модульной кассете размешаются две линейные группы. Блоки DLU включаются в LTGG через 2 или 4 ИКМ-линии (в зависимости от нагрузки DLU). Число линейных групп LTGG равно:

NLTGG = NLTGG DLU  + NLTGG DSB  + NLTGG ЦСЛ .

Число линейных групп LTGG DLU  равно числу блоков DLU:

NLTGG DLU  = NDLU ;

NLTGG DLU  = 23.

Т.к. EWSD1 выполняет функции АМТС, то необходимо рассчитать количество линейных групп LTGGDSВ для включения 10-ти цифровых коммутаторов DSB, используемых для ручного установления соединения. Каждый DSB имеет два цифровых тракта, с помощью которых подключается к двум LTGGDSВ . На АМТС EWSD1 должно быть:

NLTGG DSВ  = NDSB /64;

NLTGG DSВ  = 10/64 = 0,16.

Но число LTGGDSВ  должно быть не менее двух для надежности, т.е.

NLTGG DSВ  = 2.

В линейную группу LTGGЦСЛ включаются цифровые СЛ от РАТС сети и УСП. Каждая группа LTGGЦСЛ позволяет включить до 4-х первичных цифровых трактов ИКМ-30. число блоков LTGGЦСЛ определяется как:

NLTGG ЦСЛ = ∑VПЦТ/4;

NLTGG ЦСЛ = 55/4 ≈ 14,

где ∑VПЦТ – общее число первичных цифровых трактов ИКМ по всем направлениям, включенное в АТС для связи с другими АТС.

На одном стативе R:LTGG располагаются до 5-и блоков LTGG, в каждом блоке по две линейные группы, т.е. на одном стативе могут располагаться до 10-ти линейных групп LTGG. Число стативов R:LTGG равно:

SLTGG = NLTGG /10,

SLTGG = 39/10 ≈ 4.

ЗСЛ и СЛМ включаются в блоки LTGD. В один блок LTGD включаются до  4-х ИКМ-трактов. При расчете числа блоков LTGD необходимо отметить, что к блокам будут подключаться ЗСЛ и СЛМ только от РАТС2 и РАТС3. Число блоков LTGD равно:

NLTGD = ∑VПЦТD/4;

NLTGD = 32/4 = 8,

где ∑VПЦТD – общее число первичных цифровых трактов ИКМ, включенных в блоки LTGD.

На одном стативе R:LTGD размещается до 4-х блоков LTGD. Число стативов LTGD равно:

SLTGD = NLTGD /4;

SLTGD = 8/4 = 2.

3.3.  Выбор емкости коммутационного поля SN.

Для выбора емкости коммутационного поля SN следует определить общее число блоков LTG, включенных на станции:

∑NLTG = NLTGG + NLTGD ;

∑NLTG = 39 + 8 = 47.

Выбирается стандартная емкость SN:63LTG.

Для коммутационного поля SN(В) на 63 LTG требуется всего одна кассета для каждой стороны поля, т.е. требуется две кассеты, размещенные на одном стативе:

SSN(B) = 1.

3.4.  Расчет объема оборудования буфера сообщений МВ(В).

Объем оборудования буфера сообщений МВ(В) зависит от общего количества линейных групп LTG на станции и ступени емкости коммутационного поля SN. При проектировании системы EWSD следует определить объем следующего оборудования буфера сообщений МВ(В):

- Управляющих устройств передатчика/приемника T/RC;

- Блоков буфера сообщений для линейных групп MBU:LTG;

- Блоков буфера сообщений для управляющих устройств коммутационных групп MBU:SGC;

- Групп буферов сообщений MBG.

Каждый модуль управляющих устройств передатчика/приемника T/RC может обслуживать до 16 LTG, следовательно, количество таких модулей равно:

NT/RC = NLTG /16;

NT/RC = 47/16 ≈ 3,

где NLTG – общее количество линейных групп LTG.

В каждый блок буфера сообщений для линейных групп MBU:LTG включается до 4-х управляющих устройств передатчика/приемника T/RC, следовательно, количество блоков MBU:LTG равно:

NMBU:LTG = NT/RC /4;

NMBU:LTG = 3/4 ≈ 1.

Количество блоков буфера сообщений для управляющих устройств коммутационных групп MBU:SGC зависит от ступени емкости коммутационного поля. В нашем случае количество блоков равно:

NMBU:SGC = 1.

Количество групп буферов сообщений MBG находится в диапазоне от 1 до 4 и рассчитывается по формуле:

NMBG = NMBU:LTG /2;

NMBG = 1/2 ≈ 1.

Группы буфера сообщений MBG дублированы по соображениям надежности и работают в режиме разделения нагрузки. Таким образом, рассчитанное количество групп и блоков буферов сообщений всегда следует увеличивать в 2 раза.

На одном стативе R:MB(B) размещается до 4-х групп буферов сообщений MBG, следовательно, число стативов равно:

SMB(B) = ∑NMBG/4;

SMB(B) = 2/4 ≈ 1,

где ∑NMBG – общее количество групп буферов сообщений MBG  с учетом дублирования.

На стативе, вместе с группами буфера сообщений, располагаются центральный генератор тактовой частоты CCG(A), управляющее устройство системной панели SYPS и внешние распределители тактовой частоты CDEX.

3.5.  Расчет объема оборудования управляющего устройства сети ОКС CCNC.

При проектировании системы EWSD, работающей с сигнализацией  ОКС-7, необходимо определить количество следующих функциональных блоков управляющего устройства сети ОКС CCNC:

- Цифровых оконечных устройств звена сигнализации SILTD;

- Групп оконечных устройств звена сигнализации SILTG;

- Мультиплексоров MUXM;

- Адаптеров сигнальной периферии SIPA в процессорах сети сигнализации по общему каналу CCNP.

Для определения необходимого числа звеньев сигнализации на EWSD1 необходимо определить общее число разговоров, осуществленных всеми абонентами проектируемой станции с абонентами других РАТС, АМТС, УСС, а также необходимо учесть вызовы, поступающие по междугородным каналам на АМТС при сигнализации на сети ОКС-7.

Тогда общее количество вызовов СОКС , обслуживаемых проектируемой станцией при сигнализации на сети ОКС-7, равно:

СОКС = СИСХ + СВХ + СУСС + СМВХ + СМИСХ ;

СОКС = 8,2 + 12,2 + 0,7 + 2,6 + 3,1 = 26,8.

Где СИСХ – количество исходящих вызовов, возникающих от абонентов РАТС1 к абонентам других РАТС, УСП при сигнализации ОКС-7;

СИСХ = YИСХ / tСЛ ,

СИСХ = 489/60 = 8,2.

Где YИСХ – суммарная исходящая нагрузка проектируемой РАТС1 к другим РАТС сети, УСП, tСЛ = 60 с – средняя длительность занятия соединительной линии при местном соединении.

СВХ = YВХ / tСЛ ,

СВХ = 730/60 = 12,2.

Где YВХ – суммарная входящая нагрузка проектируемой РАТС1 от других РАТС и УСП.

Количество вызовов к УСС равно:

СУСС = YУСС / tУСС,

СУСС = 30/45 = 0,7.

Где YУСС – нагрузка к УСС, tУСС = 45 с – средняя длительность занятия при связи с УСС.

Количество вызовов, поступающих по междугородным каналам от всех РАТС к АМТС:

СМВХ = YЗСЛ / tЗСЛ ,

СМВХ = 384/150 = 2,6.

Где YЗСЛ – междугородная телефонная нагрузка по ЗСЛ от абонентов всех РАТС к АМТС, tЗСЛ = 150 с – средняя длительность соединения по ЗСЛ.

Количество вызовов, поступающих по междугородным каналам от АМТС ко всем РАТС сети:

СМИСХ = YСЛМ / tСЛМ ,

СМИСХ = 384/126 = 3,1.

Где YСЛМ – междугородная телефонная нагрузка по СЛМ от АМТС к абонентам всех РАТС сети, tСЛМ = 126 с – средняя длительность соединения по ЗСЛ.

На основании рассчитанного числа вызовов, обслуживаемых с использованием системы сигнализации ОКС-7, определяется число звеньев сигнализации VОКС :

VОКС = (МАН / (64 Кбит/с • 0,2)) + 1;

VОКС = (20582 бит/с /(64000 бит/с • 0,2)) + 1 ≈ 3.

Где МАН – количество бит данных, переданных по ОКС-7 для обслуживания аналоговых абонентов в ЧНН.

Объем переданных данных в ЧНН по сети ОКС от аналоговых абонентов определяется:

МАН = 2 • СОКС • 4 • 12 • 8;

МАН = 2 • 26,8 • 4 • 12 • 8 = 20582 бит/с.

Число цифровых оконечных устройств звена сигнализации SILTD равно:

NSILTD = VОКС = 3.

В одну группу оконечных устройств звена сигнализации SILTG включается до 8 SILTD, следовательно, количество групп равно:

NSILTG = NSILTD /8;

NSILTG = 3/8 ≈ 1.

В блоке CCNC для обеспечения надежности всегда устанавливается два процессора сигнализации по общему каналу CCNP0 и CCNP1. Один адаптер сигнальной периферии SIPA отвечает за четыре группы SILTG и их число в каждом процессоре CCNP равно:

NSIPA = NSILTG /4;

NSIPA = 1/4 ≈ 1.

Если на станции не более 12 групп оконечных устройств звена сигнализации SILTG, то используется один статив R:CCNP/SILTD.

3.6.  Расчет объема оборудования координационного процессора СР113.

При проектировании системы EWSD определяется объем следующего оборудования координационного процессора:

- Число процессоров обработки вызовов САР;

- Объем общей памяти CMY;

- Число процессоров ввода-вывода IOP;

- Число управления вводом выводом IOC.

При нормальном режиме работы координационного процессора СР113 основной процессор ВАРм выполняет функции техобслуживания и функции обработки вызовов, процессор ВАРs – занимается только обслуживанием вызовов. Если величина поступающей нагрузки на станцию превышает некоторую заданную величину, то в конфигурацию СР113 кроме основных процессоров BAPм и BAPs включаются процессоры обработки вызовов САР.

Для определения необходимой конфигурации координационного процессора СРР113 необходимо знать общее количество вызовов, поступающих на станцию в ЧНН.

Количество вызовов, поступающих на станцию в ЧНН, равно:

NЧНН = YРАТС1 • 3600/t + YСЛ ВХ • 3600/tСЛ + YЗСЛ • 3600/tЗСЛ ;

NЧНН = 1000 • 3600/72 + 730 • 3600/60 + 384 • 3600/150 ≈ 103016.

Где YРАТС1 – нагрузка, поступающая по абонентским линиям, t = 72 с – средняя длительность занятия при местном соединении, YСЛ ВХ – нагрузка, поступающая по соединительным линиям, tСЛ = 60 с – средняя длительность занятия соединительной линии, YЗСЛ – междугородная телефонная нагрузка по ЗСЛ от абонентов всех РАТС к АМТС, tЗСЛ = 150 с – средняя длительность соединения по ЗСЛ.

Из полученных данных следует, что для обслуживания входящих вызовов достаточно двух процессоров ВАРм и BAPs, т.к. они могут обслужить до 119000 вызовов в ЧНН.

Расчет емкости общей памяти CMY координационного процессора производится на основании табличных данных и равно 128 Мбайтам, т.к. количество LTG на станции EWSD1 равно 47.

Число процессоров ввода-вывода IOP:MB для центрального генератора тактовой частоты IOP:MB(CCG) и системной панели IOP:MB(SYP) всегда равно двум (для обеспечения надежности), остальные процессоры IOP:MB рассчитываются в зависимости от емкости станции.

Число процессоров ввода-вывода для группы буферов сообщений IOP:MBU(MBG) рассчитывается по формуле:

NIOP:MBU(MBG) = ∑NMBG ;

NIOP:MBU(MBG) = 2/4 ≈ 1.

Где ∑NMBG – общее количество групп буферов сообщений MBG  с учетом дублирования.

Число процессоров ввода-вывода для устройства управления системой сигнализации ОКС-7 IOP:MBU(CCNC) рассчитывается по формуле:

NIOP:MBU(CCNC) = 2 • NCCNC ;

NIOP:MBU(CCNC) = 2 • 1 = 2.

Где NCCNC  - число блоков CCNC на станции.

Расчет числа устройств управления вводом-выводом IOC проводится исходя из следующих условий:

Одно устройство управления вводом-выводом IOC позволяет включить до 16 процессоров ввода-вывода IOP, из соображений надежности устройства управления дублируются (IOC0 и IOC1).

Координационный процессор минимальной производительности (без процессоров обработки вызовов САР) занимает два статива: один для процессоров ВАР и общей памяти CMY (R:CP113A), другой статив (R:DEVD) – для процессоров ввода-вывода и устройств машинной периферии.

4.  Токораспределительная сеть.

Для подведения энергии от опорного источника к питаемым устройствам на АТС строится токораспределительная сеть (ТРС), которая должна быть высоконадежной и безопасной. Наряду с созданием ТРС на АТС создается система заземлений для однопроводных систем межстанционной сигнализации.

При создании ТРС основной задачей является подача электроэнергии с требуемыми допусками по напряжению и сохранение разности напряжений между любыми двумя заземленными точками не выше допустимой величины. Для выполнения указанных требований на АТС строится радиальная ТРС.

В радиальной ТРС электропитание от опорного источника к каждому функциональному блоку или стативу подводится отдельными проводами (минусовой и обязательно плюсовой), идущий непосредственно от опорного источника или от распределительного устройства.

Радиальная ТРС характеризуется:

- Относительно большим омическим сопротивлением минусового провода;

- Малым внутренним омическим сопротивлением батареи опорного источника;

- Очень малым омическим сопротивлением плюсового провода, которое получается за счет того, что плюсовые провода соединены между собой через заземленную систему, образующую низкоомную сеть.

В цифровых электронных АТС система заземления выполняется  следующим образом. Сеть заземления выполняется медными проводами, которые проходят в верхней части стативов вдоль рядов, а также над каждым стативом поперек рядов. В месте пересечения они надежно соединяются и образуют сетку, иногда называемую плоскостью О.

5.  Освещение.

Для предотвращения непосредственного воздействия солнечных лучей на аппаратуру, в окна вставляют полупрозрачные стеклоблоки или матовые стекла, либо покрывают обычные стекла белой клеевой краской. Для общего освещения автоматного зала используются люминесцентные светильники, для работы на стативах – переносные лампы напряжением 36 В. Розетки этого напряжения устанавливаются в торце ряда, они должны конструктивно отличаться от розеток 22 В.

6.  Кондиционирование.

Температура воздуха вблизи рядов аппаратуры должна быть в пределах 18-240С, а относительная влажность – 55-70% (летом допускается температура 25-350С при влажности 45-55%, зимой допустимо снижение температуры до  15-170С при влажности 45-80%).

Во всех помещениях АТС используется центральное водяное отопление. Вентиляционная установка на обслуживаемых АТС должна обеспечивать подачу наружного воздуха в объеме 30 м3 в час на одного работающего. При полной герметизации помещения используются две приточные и вытяжные установки с обменом 60 м3 на работающего. Воздухопровод должен создавать движение воздуха между рядами оборудования сверху вниз (по пути оседания пыли). Для этого входные воздуховоды располагаются под потолком, а вытяжные – вблизи пола. Скорость движения воздуха не должна превышать     1 м/с. На необслуживаемых АТС допускается естественная вытяжка воздуха с однократным обменом.

7.  Литература.

- Росляков А.В. Проектирование цифровой городской телефонной сети. Самара, 1998.

- Абилов А.В. Цифровая автоматическая телефонная станция EWSD. Ижевск, 2001.

- Лутов М.Ф. и др. Квазиэлектронные и электронные АТС. – М.: Радио и связь, 1988.

- Корнышев Ю.Н. и др. Станционные сооружения сельских телефонных сетей. – М.: Связь, 1978.