#### МГАПИ

Лабораторная работа №2

Группа                                                      ПР-7

Специальность                                         2008

Студент

1.Исходные данные к циклу лабораторных работ

Назначение МЭА: контрольно-измерительная.

Условие эксплуатации: бортовые, самолетные.

Максимальная температура окружающей Среды: 400 С.

Сложность электрической схемы в эквивалентных усилителях и/или вентилях: 5000

Тип схемы аналогово-цифровая. Средний коэффициент объединения по входу одного вентиля  к1=2.

Уровень интеграции микросхем, Jc=75.

Элементная база МЭУ: бескорпусные полупроводниковые микросхемы с размерами кристаллов Iкр х Вкр=2х2 мм; уровень интеграции кристалла Jк=5; выводы кристаллов – гибкие.

Типы корпусов МЭУ: согласно ГОСТ 17467-79.

Способы установки МЭУ на платах: Двухсторонний.

Базовая технология изготовления МЭУ: Толстопленочная.

Вариант конструкции блока МЭА: Книжная.

Техническая долговечность: 5 лет.

Вероятность безотказной работы МЭА в конце срока эксплуатации: 0,90.

Коэффициент эксплуатации МЭА, :0,3.

Серийность производства МЭА: 100.

2. Алгоритм компоновки типовой МЭА

| Выбор схемы компоновки и типоразмеров блока, ячеек, ПП | #### Синтез |
| --- | --- |

| Определение объёма блока | #### Синтез |
| --- | --- |

| Выбор корпуса блока | #### Принятие решения |
| --- | --- |

| Компоновка ПП | #### Синтез |
| --- | --- |

| Определение компоновочных параметров ПП | #### Анализ #### Принятие решения |
| --- | --- |

| Компоновка ячеек | #### Синтез |
| --- | --- |

| Определение комплекта компоновочных параметров ячейки. | #### Анализ #### Принятие решения |
| --- | --- |

| Компоновка блока | #### Синтез |
| --- | --- |

| Определение объёма блока и проверка оптимальности его компоновки | #### Анализ #### Принятие решения |
| --- | --- |

3. Постановка задачи разработки МЭА.

Необходимо разработать компоновочное решение субблока МЭА исходя, из задания. В результате должны быть определены все компоновочные параметры субблока МЭА, в которых располагаются ЭРЭ в виде МЭУ.

4. Определение компоновочных параметров ячеек.

4.1 Определение объёма блока.

Исходные данные:

форма блока — прямоугольная

форма ячеек — прямоугольная

ячейки одного типоразмера

иных крупногабаритных элементов нет

схема компоновки блока; S1=3

схема компоновки ячеек; С1=5

типоразмеры блока неизвестны

сложность электрической схемы; Nau=5000

уровень интеграции микросхемы; Jc=75

исходная сложность электрической схемы; Na=5250

глубина резервирования; Nk=1

Результаты:

ориентировочный объём блока; V’=4,08 дм3

По величине ориентировочного значения V’ в соответствии с ОСТ 4.ТО.010.009 (узлы и блоки РЭА на микросхемах для бортовой аппаратуры) выбирается тип корпуса блока, объём которого V должен превышать величину V’. Определяется размер корпуса параметры корпуса даны в таблице 1.

Таблица 1

| Тип корпуса | Размеры мм |  |  | Объём, дм3 | Масса, кг | Размеры печатных плат субблоков, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H | B | L | V | G |  |  |
| 1,5 К | 194 | 90,5 | 320,5 | 5,6 | 1,4 | 170 | 120 |

* в одном субблоке возможна установка нескольких П. П.

4.2 Определение компоновочных параметров корпуса.

Исходные данные:

ширина блока; B=90,5 мм

высота блока; Н=194 мм

длина блока; L=320,5 мм

размер зоны лицевой панели; Lk1=30 мм

размер зоны разъёмов; Lk2=30 мм

размер зоны межьячеечной коммутации; Q=12 мм

число типов субблоков в блоке; K=1

Результаты:

Bсв=90,5 мм

Нсв=194 мм

Lсв=290,5 мм

Vсв=4,31 мм

4.3 Типоразмеры ячейки печатной платы.

4.3.1 Определение размеров монтажной зоны ПП.

Исходные данные:

длина базовой стороны; Lн=170 мм

длина небазовой стороны; Bн=120 мм

размер краевого поля (нижняя зона крепления ПП) X1=5 мм

размер краевого поля (верхняя зона крепления ПП) X2=5мм

зона выходных контактов и крепления соединителя к ПП; Y1=10 мм

зона контрольных контактов и крепления передней панели к ПП; Y2=10 мм

Результаты:

L1=140 мм

L2=190 мм

4.3.2 Определение количества ЭРЭ на печатной ПП.

Исходные данные:

количество разнотипных элементов=1

количество элементов=12

ширина посадочного места ЭРЭ; B0=19,5 мм

длина посадочного места ЭРЭ; L0=29,5 мм

шаг установки ЭРЭ вдоль небазовой стороны ПП Bсх=30 мм

шаг установки ЭРЭ вдоль базовой стороны ПП Lсх=40 мм

Результаты:

количество горизонтальных рядов ЭРЭ; Ny=4

количество горизонтальных рядов ЭРЭ; Nx=3

свободная площадь на ПП; Sсв=1600 мм2

4.4 Компоновка ячеек.

4.4.1 Определение ориентировочной толщины ячейки.

Исходные данные:

толщина ячейки определяется высотой элементов

толщина ПП; h0=1,5 мм

высота элемента конструкции с одной стороны; h1=5 мм

высота элемента конструкции с другой стороны; h2=5 мм

Результаты

H=8 мм

4.4.2 Определение массы ячейки.

Исходные данные:

масса ПП; m1=45 г

масса ЭРЭ; m2=80 г

масса разъема или колодки; m3=20 г

Результаты:

m=145 г

4.5 Компоновка блока МЭА.

Исходные данные:

межячеечное расстояние Hm=5 мм

число ячеек данного типа zx=3

масса конструкции блока mm=12 г

Результаты:

неиспользованная часть объёма блока книжной конструкции Vсв=3,6 дм3

M=302,0 г