- С А Р П .

- САРП  «ДАТА - БРИДЖ - 7»  ( DB-7 ).

- Назначение.

САРП DB-7 - средство автоматической радиолокационной прокладки норвежской фирмы «NORCONTROL» , прибор позволяющий судоводителю решать ряд задач, обеспечивающих безопасность мореплавания судна в любых районах и условиях плавания. К этим задачам относятся:

- выбор и проигрывание маневра на расхождения с судами

- навигационные задачи при плавании судна в узкостях, в близи берегов и в открытом море

- использование прибора в качестве тренажера

При решении вышеперечисленных задач САРП DB-7 позволяет:

- автоматически и вручную осуществлять захват целей

- производить автоматическое сопровождение захваченных целей

- извлекать и представлять в графической и буквенно-цифровой форме на дополнительном дисплее полную радиолокационную информацию о целях

- производить проигрывание маневра на расхождение

- решать ряд навигационных задач

- Органы управления.

Органы управления сгруппированы в секциях на основе их функционального назначения. Используются кнопки планочного типа, не имеющие механических контактов и управляющие ключевыми схемами. В ряде кнопок установлены светодиоды , свечение которых означает, что кнопка включена ( задействована ).

- Особенности и ограничения САРП ( DB-7 ).

Эффективность САРПа зависит от:

- технического состояния радиолокационной станции,

- метода ее использования.

Ухудшение любого из этих факторов может не только свести на нет

эффект использования прибора, но и существенно увеличить риск аварии

или послужить ее причиной.

- На основании судовых испытаний DB-7  предоставляет информацию с точностью:

а) По Дк +/- 0.7 мили или +/- 7 кабельтов. Поэтому  к Дк = 1 миля и

менее необходимо относится весьма критически.

- Спустя одну минуту после захвата:

- по курсу цели                                +/- 10 градусов

- по скорости цели                          +/- 6 узлов

в) Спустя 3 минуты после захвата:

- по курсу цели                               +/- 3.5 градуса

- по скорости цели                         +/- 1.6 узла

г) По Ткр                                                 +/- 1 минута

- Маневр своего судна существенно влияет на точность предоставления САРПом информации о целя. При изменении курса своего судна на экране разворачиваются истинные векторы сопровождаемых целей и меняется их скорость. По этой причине параметры сопровождаемых целей восстанавливаются, а точнее сказать обсчитываются вновь, только спустя 3 - 5 минут после окончания своего маневра.

- Информация о маневре цели по прошлой траектории движения запаздывает примерно на 50 секунд с момента фактического выполнения ею этого маневра.

- В режиме автозахвата DB-7 захватывает и сопровождает 50 целей, но только 20 ближайших из них отображаются с векторами, а остальные обозначаются на экране символом «N». Если количество целей в зоне автозахвата превышает 50, то стабатывает сигнализация «TRACKING OVERLOAD» и режим автозахвата автоматически отключается. При этом на сопровождении остаются только цели, у которых имеются векторы.

- Подготовка САРП к работе.

- Включение системы.

а) Проверить, что лаг, ГК и основная РЛС находятся в рабочем

состоянии

- Убедиться, что все ручки на секции регулировки и настройки САРП выведены в крайнее левое положение, а ручки на секции регулировки видеосигнала выведены на минимум.

- В секции «POWER» нажать кнопку «RUN» при этом САРП автоматически включается на режим работы:

- захват цели                                  ручной

- истинное движение                    ( загораются кнопки «TRUE

- MOTION» и «TRUE VECTOR»)

- ориентировка                              по норду (загорается «NORTH UP»)

- шкала                                           6 миль (загорается светодиод 6

миль)

- вектор                                          истинный (загорается «TRUE

- VECTOR»)

- СРА /Дкр/                                    1 миля

- ТСРА /Ткр/                                  15 минут

- Длина вектора                             15 минут

Примечание:  Если система работает как основная РЛС и САРП, то

необходимо нажать кнопку «STANDBY», включив

приемо-передатчик РЛС и, подождав 3 минуты, когда

загорится кнопка «TX READY», нажать клавишу

«RUN».

г ) В секции «RADAR CONTROL» нажать кнопку «RADAR 1» или «RADAR 2», подключив тем самым САРП к РЛС.

- Настройка САРП.

а) Используя ручки на панели регулировки и настройки, настроить картину на ИКО САРП по своим глазам:

- RINGS                                           яркость МД или НКД

- VRM                                              яркость подвижного маркера

- дальности

- CONTRAST                                  контрастность изображения

- CRT                                               яркость изображения на ИКО

- READ OUT                                   яркость дисплея

- SCALE                                          яркость подсветки азимутального

- круга

- SIMBOLS                                     яркость векторов и символов на

- ИКО

- PANEL                                         яркость подсветки панели

б) Используя ручки секции «VIDEO CONTROL»

- SEA                                                подавление помех от волнения

- поставить в крайнее левое

- положение «AVTO»

- GAIN                                             усиление видеосигнала -

- регулируется яркость

- изображения на экране ИКО

- RAIN                                             подавление помех от дождя

поставить в крайнее левое

положение