Расчет дисковой зуборезной модульной фрезы.

Исходные данные

| вариант | модуль | число н.зубьев |  | hf | материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 16 | 36 | 20 | 1.25 | труднообр. сталь |

Профилирование зубьев фрезы

Так как дисковая зуборезная модульная фреза имеет нулевой передний угол и при нарезании цилиндрического прямозубого колеса работает методом копирования, то профилирование ее режущих кромок сводится к определению формы впадин зубьев обрабатываемого изделия. Согласно ГОСТ 10996-64 профиль зуба фрезы состоит из эвольвентного, неэвольвентного участков и прямой.

Определение профиля эвольвентного участка

Радиус основной окружности

rb = 0.5  m  z  cos  = 0.51636cos 10 = 283.6 мм

Радиус вершины зубьев колеса

ra = 0.5  m  (z +2) = 0.51638 = 304 мм

Радиус делительной окружности

r = 0.5  m  z  = 0.51636 = 288 мм

Радиус окружности впадин колеса

rf =  r - 1.25m = 288 - 1.2516 = 268 мм

На эвольвентном участке профиля условно отмечаем десять точек так, чтобы выполнялось условие:

( ra + 0.5m ) > ry > rb

где ry  - радиус произвольных окружностей, проведенных через выбранные точки.

r1 = ra + 0.5m = 304 + 0.5  16 = 312 мм

Угол профиля зубчатого колеса на окружности r1:

1 = arccos rb/r1 = 283.6/312 = 24.636 = 2438’9’’

inv 1 = 0.028729

inv   = 0.014904

где =20 - угол профиля исходного контура.

Угол n1 определяем по формуле:

ny = (/2z - inv + invy) / 0.017453

n1 = (/72 - 0.019404 + 0.028729) / 0.017453 = 3.29 = 317’31’’

Найдем координаты точки 1:

xu1 = r1  sin n1 = 312  sin 3.29 = 17.9056 мм

yu1 = r1  cos n1 = 312  cos 3.29 = 311.486 мм

y01 = yu1 - rf = 311.486 - 268 = 43.485 мм

Расчет остальных точек производим аналогично, результаты заносим в таблицу.

| y | ry , мм | y , | inv y | ny ,  | xoy = xuy | yuy , мм | y0y , мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 312 | 24.636 | 0.028729 | 3.29 | 17.906 | 311.486 | 43.485 |
| 2 | 308.5 | 23.17 | 0.023577 | 2.99 | 16.129 | 308.078 | 40.078 |
| 3 | 305 | 21.59 | 0.018891 | 2.72 | 14.474 | 304.656 | 36.656 |
| 4 | 301.5 | 19.84 | 0.014523 | 2.47 | 13.037 | 301.210 | 33.218 |
| 5 | 298 | 17.88 | 0.010504 | 2.24 | 11.688 | 297.770 | 29.770 |
| 6 | 294.5 | 15.63 | 0.007011 | 2.05 | 10.523 | 294.311 | 26.312 |
| 7 | 291 | 12.90 | 0.003899 | 1.87 | 9.439 | 290.8 | 22.845 |
| 8 | 287.5 | 9.448 | 0.001730 | 1.75 | 8.7557 | 287.366 | 19.366 |
| 9 | 284.5 | 4.558 | 0.00017 | 1.658 | 8.22 | 284.38 | 16.381 |
| 10 | 283.6 | 0 | 0 | 1.638 | 8.1107 | 283.483 | 15.4839 |

Определение профиля неэвольвентного участка.

В зависимости от числа зубьев нарезаемого колеса z < 80 или  z  > 79

устанавливают два типа профилей зуба. У нас z = 36, поэтому профиль зуба состоит из дуги окружности AB, отрезка прямой  BC  и

эвольвенты CDE.

Определим координаты точек B,C,D,E.

Координаты точки B:

XB  = 8.448     YB = 6.8

Координаты точки C:

XC = 8.608     YC = 7.488

Координаты точки D:

XD  = 20.579     YD = 35.277

Координаты точки E:

XE  = 24.512     YE = 42.9952

Угол профиля участка BC:

y0 = 12

Координаты центра окружности:

Xc = 0    Yc = 8.656

Выбор геометрических параметров зубьев фрезы.

Задача выбора - назначить такую геометрию режущей кромки, при которой неблагоприятные участки профиля находились бы в возможно лучших условиях работы.

Значения текущих нормальных задних  углов зуба дисковой зуборезной модульной фрезы по высоте профиля переменны и для любой точки профиля фрезы могут быть определены по формуле:

nu0 = arctg (ra0/ ry0  tg a0  sin y0 )

где ra0 - радиус вершин зубьев фрезы;

ry0 - текущий радиус зуба фрезы;

a0 - задний угол на вершине зуба фрезы;

y0 - передний угол профиля зуба фрезы;

Зная что a0 = 90,  ry0 = ra0 - yB = 90 - 6.8 = 83.2,  y0 = 12  найдем a0

a0 = arctg ( tg nu0  ry0 / ra0  siny0 ) = arctg(tg383.2/90sin12) = 13

Найдем величину затылования:

Ko = tga0  2  ra0 / z0 = tg13  2  90 / 10 = 13.05

где z0 - число зубьев фрезы.

Определение конструктивных элементов фрезы

Из таблицы выбираем.

| Диаметр фрезы наружный | DA0 | мм | 180 |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр отверстия фрезы | d0 | мм | 50 |
| Число зубьев фрезы | z0 |  | 10 |
| Радиус закругления дна стружечной канавки | r1 | мм | 3 |
| Угол впадины стружечной канавки |  |  | 22 |
| Ширина фрезы | B0 | мм | 26 |

Дополнительные размеры:

| B | t | r3 | c | d1 | r2 |  | t1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.12 | 53.5 | 1.6 | 0.8 | 52 | 2.0 | 35 | 36 |

Глубина стружечной канавки:

Н0 = h0 + K0 + r1

где h0 < Y - высота затыловочного профиля.

Н0 = 15 + 13.05 + 3 = 32.05

Выбор материала и технические требования.

По ГОСТ 5950-73 выбираем марку стали фрезы - 9ХС

Шероховатость обработанных поверхностей по ГОСТ 2789-73 должна быть:

передняя поверхность - 7-й класс

поверхность опорных торцов - 8-й класс

поверхность посадочного  отверстия - 7-й класс

затылованые поверхности профиля зубьев - 6-й класс.

Твердость режущей части - HRCэ   62 ... 65

Предельные отклонения наружного диаметра по H16, толщина по h12, посадочные отверстия по H7.

Допустимые отклонения:

Отклонение от радиальной передней поверхности +- 45

Радиальное биение по наружному диаметру, относительно оси отверстия, мкм:

для двух смежных зубьев - 40 мкм

за один оборот фрезы          - 80 мкм

Биение торца в точках, наиболее удаленных от отверстия фрезы 40 мкм. Биение боковых режущих кромок зубьев в направлении нормали к прпофилю = 80мкм.

Разность расстояний от торцевых плоскостей фрезы до точек профиля, лежащих на одном диаметре, мкм = 250

Погрешность профиля ,мкм:

на участке эвольвенты = 63

на вершинах зуба и на закруглениях = 125