- Задание на проектирование.

Масса падающих частей молота:

G0 = 50 кг.

## Скорость падающих частей молота в момент удара:

### V0 = 6  м / с

Частота ударов молота в минуту:

N = 100

Масса шабота и станины молота:

G1 = Gш  + Gст

G1 = 600 + 1500 = 2100 кг = 2,1 т

Площадь подошвы шабота:

### Аш = 1,05м2  (1,5 0,7)

Отметка подошвы шабота относительно пола цеха:

2,125 м.

Допускаемая амплитуда колебаний фундаментного блока:

аф =  3 мм.

Толщина подшаботной прокладки из дубовых брусьев:

b =  0,15мм.

Допускаемая амплитуда колебаний грунта или подфундамент-

-ного короба:

а =  0,25 мм.

Нормативное сопротивление грунта:

Rн = 0,2 МПа

Коэффициент упругого равномерного сжатия грунта в основа-

–нии фундамента:

Сz= 40   106  н / м3

Плотность грунта:

z = 1800  кг / м3

Угол естественного откоса грунта:

 = 250

Уровень грунтовых вод на 2м ниже пола цеха.

Временная нагрузка на пол цеха и перекрытия фундаментного короба:

F = 20000 н / м2

- Проверка напряжений в подшаботной прокладке при ударе падающих частей.

 = 0,05 G0 V0 Еп / G1Ашb

 = 0,05  0,05  6 500 / (2,1   105  0,15) = 0,058321

- Определение массы и размеров фундамента.

( 1 + )  G0 V0

Gф = -----------------------   - Gш  - Gст

аф   z

Принимаем коэффициент неупругого сопротивления виброизоляции

в = 0,12

Частоту собственных колебаний установленного на виброизолятор фундаментного блока принимаем:

fz = 4,5 Гц

Производим проверку возможности возникновения резонанса при работе молота с непостоянной частотой ходов.

60  fz         60   4,5

nк = ---------- =  ------------- = 2,7 = 3

Nmax              100

= 1,36

Коэффициент восстановления скорости при ударе (для ковочных молотов):

 = 0,25

( 1 + 0,25)  0,05 6                           0,375

Gф =  ------------------------  1,36 – 2,1  =  ---------  1,36 – 2,1 = 3,916т

0,003  2   4,5                            0,08478

При глубине подшаботной выемки равной 0,55 м и размерах выемки в плане 1,9  1,1 м получаем объём фундаментного блока вместе с объёмом подшаботной выемки.

3,916

ф = --------- + 1,9  1,1  0,55 = 2,78 м3

2,4

Полагаем min толщину подшаботной части фундаментного блока 0,45м.

Общая высота фундамента:

Нф = 0,45 + 0,55 = 1 м

Площадь подошвы фундамента:

2,78

Аф = --------- = 2,78 м2

1

Полагаем размеры фундаментного блока в плане:

2,11  1,31 = 2,78 м2

Полагаем толщину стенок подфундаментного короба 0,3 м.

Ширина прохода между боковыми гранями фундаментного блока и подфундаментного короба 0,6м.

Площадь подошвы подфундаментного короба:

Ак = 3,91  3,11 = 12,16 м2

Допускаемая амплитуда колебаний подфундаментного короба:

( 1 + )  G0 V0 z              (1+ 0,25)  0,05  6  28,3

ак = ------------------------    =  ------------------------  1,36 =

  Ак  Сz                          1,7  12,16  40  106

10,6

= ----------------  1,36 = 0,013  10-6

826,88  106

Расчёт виброизоляции. ь

Кzв = 1090000 Н/м

Fв = 174620 Н

Gу = 2,1+ 4,58 = 6,68т.

Общая жесткость всех виброизоляторов:

Кz = Gу  2z = 6680  (6,28  4,5)2 = 5334832

Число пружинных виброизоляторов с учётом прочности пружин и веса установки:

Gу x g

nв = ---------------------------

Fв – 1,5 аф  Кzв

66800                                 66800                                                                                        nв = --------------------------------------- =  ------------- = 0,4 штук

174620 – 1,5  0,003  1090000         169715

Принимаем 4 пружинных виброизоляторов с характеристиками в 10 раз слабее данного  виброизолятора.

Определяем жёсткость всех пружинных виброизоляторов.

Кzп = Кzв  nв = 1090000  0,4= 43,6  104  Н / м

Определяем жёсткость всех резиновых элементов.

Кzр = Кz - Кzп = 5334832 – 43,6  104 = 4898832 Н/м

Коэффициент неупругого соединения всех виброизоляторов

Кzп  п  + Кzр + р         43,6  104   0,01 + 4898832  0,21

в = --------------------- = ------------------------------ = 0,193

Кz                                           5334832

Часть веса установки воздействующая на резиновые виброизоляторы:

Gр = аф  Кzр = 0,003  4898832= 14696,496Н

Часть веса установки воздействующая на пружинные виброизоляторы:

Gп = Gу - Gр = 66800  Н – 14696,496 Н = 4,5453 Н

Статическая осадка пружинных виброизоляторов:

Gп               4,5453 									 стп = ----------- =  ---------------- = 0,00001 м = 0,01 мм

Кzп                 43,6  104

Площадь поперечного сечения всех  резиновых элементов:

Gр           14696,496

Ар = --------- = --------------- = 0,03674124 м2

        400000

=  0,4 МПа

Рабочая высота резиновых элементов:

Ед   Ар      10  106   0,0367								     Н1р = --------- = ----------------------- = 0,075м

Кzр           4898832

Поперечный размер b резинового элемента:

75  b  1,5  75

75  100  112

Принимаем b = 100 мм

Полная высота резинового элемента ( в ненагруженном состоянии)

b                 100

Нр = Н1р + ------ = 75 + ----- = 87,5 мм

8                    8

Выбираем резиновый виброизолятор состоящий из восьми резиновых элементов размером: 100  125  125

Жёсткость одного виброизолятора:

Кzр = 8160000 Н/м

Максимальная рабочая нагрузка:

Fр = 36000 Н

Количество резиновых виброизоляторов:

1. По условиям жёсткости

Кzр          4898832

n  ------ =  ----------- = 0,6 шт

Кzр           8160000

Принимаем  6 пружинных виброизоляторов с характеристиками в 10 раз слабее данного  виброизолятора.

2. По условиям прочности:

Gр       14696,5

n  ----- = --------- = 0,4шт

Fр         36000

Принимаем 4 резиновых виброизоляторов с характеристиками в 10 раз слабее данного  виброизолятора.(состоящий из 4 эл-ов)

Осадка резиновых виброизоляторов от статической нагрузки:

Gр  Н1р                 14696,496 0,075

стр = ----------- = ---------------------------------------- = 0,001 м= 1мм

Ест   Ар    0,125  0,125  4  4  4,2  106

Ест = 4,2 МПа (статический модуль упругости резины)