Министерство образования Украины.

Одесский 	 национальный	  политехнический 	университет.

Институт радиоэлектроники и телекоммуникаций.

Кафедра РТС.

## Комплексное задание

"Энергетический расчет спутниковой линии связи для передачи телевизионных сигналов"

Выполнил: ст. гр. РС-971

Cмысл В. Н.

Проверил:  доцент кафедры РТС

Мамочка А.Д.

# ОДЕССА 2002

Требуется рассчитать линию связи "Исскуственный спутник Земли (ИСЗ) - Земля" и определить мощность бортового передатчика, необходимую для передачи телевизионного сигнала в системе непосредственного телевизионного вещания.

Исходные данные:

- Орбита спутника - геостационарная

- Ширина диаграммы направленности бортовой антенны - ϕ0,5=11°

- КПД Антенно-Волнового Тракта (АВТ) -

1) Земная станция - 0,9 (- 0,5 дБ)

2) Бортовая станция - 0,8 (- 1 дБ)

- Метод модуляции - Частотная Модуляция (ЧМ)

- Высшая частота ЧМ сигнала - Fв=6 МГц

- Отношение сигнал/шум на выходе приемника - PcPшТВ=40000(46 дБ)

- Процент времени, в течение которого нарушается норма в          отношении PcPшТВ - 0.1 %

- Визометрический коэффициент - ВВ = 27 (14 дБ).

Этот коэффициент учитывает особенности восприятия шумов на телевизионном изображении зрительным аппаратом человека.

- Координаты Земной станции  -

1) Широта - ϕN=50,5°

2) Долгота - λN=30,57°

- Долгота под спутниковой точки (TeleX) - λ0=5°

- Диаметр антенны Земных станций - DA=2м

- Частота излучения "вниз" - f=11174МГц (12 ГГц диапазон)

- Дальность от ИСЗ до Земли – H = 42170км

- Выигрыш за счет введения предыскажений -  = 1,4

1. Расчет угла места  и азимута А антенны Земной станции

β=arctgcosλN−λ0cosϕN−0,15131−cos2λN−λ0cos2ϕN=27.29°                                   (1.1)

A=arctgtgλN−λ0sinϕN+π=211.8°                                            (1.2)

2.Рассчёт дальности от ИСЗ до Земли

d2=R2+H2−R⋅H⋅1+cos2ϕNcos2(λN−λ0)−sin2ϕN−cos2ϕN⋅tg2(λN−λ0)cosϕNcos(λN−λ0) ,          (2.1)

где R=6831 км-радиус Земли

H=42170 км-расстояние от центра Земли до ИСЗ

Подставив численные значения в выражение (1.3) получим, что

d2=46427.8км.

3. Расчет требуемого отношения PcPшвхна входе приемника Земной станции

Отношение сигнал/шум на выходе приемника в случае телевизионных ЧМ сигналов связано с входным отношением сигнал/шум соотношением:

PcPшТВ=PcPшвх⋅BЧМ⋅BB⋅Δ⋅A,    		              (3.1)

где А - коэффициент, учитывающий методику оценки взвешенного    шума (А = 8), а    В(ЧМ) - выигрыш в отношении сигнал/шум за счет частотной модуляции.

BЧМ=32⋅Δfш⋅Δfд2Fв3,                                                   (3.2)

где Δfш- эффективная (энергетическая) полоса частотного канала приемника.

Δfш=2⋅γ⋅Δfд ,                                                      (3.3)

где  - коэффициент, учитывающий большую энергетическую полосу шума приемного тракта по отношению к полосе пропускания по уровню 0,7                    ( = 1,1 .. 1,2), а Δfд- девиация частоты от пика до пика (от "черного" до "белого").

Таким образом, получим:

PcPшвх=PcPшТВBЧМ⋅BB⋅Δ⋅A                                            (3.4)

Зададимся стандартным значением частоты девиации Δfд= 6 МГц.

Δfш=13.2 МГц

BЧМ=32⋅13.2⋅6263=3.3

PcPшвх=4⋅1043,3⋅27⋅8=56.1= 17.5 дБ

4.Расчет высокочастотной части линии ИСЗ-Земля

4.1 Рассчитаем дополнительные потери, обусловленные прохождением сигнала через атмосферу. Эти затухания обусловлены поглощением энергии молекулами кислорода и водяных паров, рефракцией волн (рассогласование диаграмм направленности антенн), неидеальностью поляризации, деполяризацией электро-магнитных волн при прохождении через тропосферу, а также наличием осадков.

Lдоп=Lдоп11,51+0,2f−11,5дБ,                                         (4.1)

где Lдоп_11,5 - дополнительные потери на частоте 11,5 ГГц, обусловленные углом места и процентом времени, в течение которого нарушается норма в отношении PcPшТВ, а f - частота излучения "вниз" в ГГц.

Из таблицы получим Lдоп_11,5 = 4,8 дБ, и тогда:

Lдоп=4,8⋅1+0,211.174−11,5=4.487 дБ(3,069раз)

4.2  Определим суммарную эквивалентную шумовую температуру:

TΣ=TA+T01−η+Tпр⋅η,                                               (4.2)

где ТА - эквивалентная шумовая температура антенны

Т0 - номинальное значение (290 К);

Тпр - эквивалентная шумовая температура приемника;

 - КПД АВТ Земной станции.

Используя в приемной цепи транзисторный малошумящий усилитель, получим,что Тпр  250 К.

Шумовая температура антенны, в свою очередь, складывается из нескольких составляющих:

TA=Tk+Tатм+cTз,                                                  (4.3)

где Тк - температура обусловленная космическими излучениями;

Татм - температура обусловленная атмосферными излучениями;

Тз - температура Земли;

с - коэффициент, учитывающий долю энергии излучения принятую по боковым лепесткам диаграммы направленности.

Тк также зависит от излучения галактик, излучения солнца и излучений луны и планет. Однако, на столь высоких частотах, влияние излучения галактик и планет ничтожно мало и ими можно пренебречь. Учитывая, что антенна спутника направлена соотвествующим образом,  излучением солнца можно также пренебречь. По таблице определяем Татм для наихудших метеоусловий. Температура Земли приблизительно равна 260 К.

Итак:

Татм = 120 К

Тз = 260 К

с  0,2

TA=120+0,2⋅260=172° К

и

TΣ=172+290(1−0.9)+280⋅0,9≈453° К

4.3  Расчитаем коэффициенты усиления антенн приемника и передатчика. Существует две взаимосвязанные формулы для расчета коэффициентов усиления, поэтому воспользуемся обеими в зависимости от заданных величин:

1) Земная станция

Gз=qπ2Da2λ2,                                                                (4.4)

где q - коэффициент использования поверхности зеркала (КИП), q  0,5;

Da - диаметр антенны;

 - длина волны,  = 26,9 мм.

Gз=0,5π2⋅2226.9⋅10−32=27380

2) Бортовая станция

Gб=q49⋅103ϕ0,52=0,549⋅103122=202.57                                            (4.5)

5. Расчет мощности передатчика

Pпер=16⋅π2⋅d22⋅Lдоп⋅Pшλ2⋅Gз⋅ηз⋅Gб⋅ηб⋅PcPшвх,                                           (5.1)

где Рш - полная мощность шумов на входе приемника.

Pш=k⋅TΣ⋅Δfш,                                                          (5.2)

где k - постоянная Больцмана: k=1,38⋅10−23.

Pш=1,38⋅10−23⋅453⋅13,2⋅106≈7,39⋅10−14Вт

Pпер=16⋅π2⋅(44295,79⋅103)2⋅3.069⋅7,39⋅10−1426,8⋅10−32⋅27380⋅0,9⋅202,57⋅0.8⋅56.1=124.1Вт

Вывод:

В данной работе был проведен расчет спутниковой связи для передачи телевизионных сигналов на отрезке ИСЗ-Земля. Полученное значение мощности передатчика требует определенной коррекции в связи с несколькими допущениями, принятыми для простоты расчета. Остальные параметры удовлетворительны.